| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игровой комплекс Примерный эскиз | Конструктивно игровой комплекс выполнен в виде металлического каркаса из металлических труб Ø108 мм. скреплённых между собой при помощи хомутов, сверху на хомуты одет резиновый шар, состоящий из двух полусфер. На металлический каркас одеты сетки из армированного каната Ø16 мм. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек. |  |
|  |  | Габаритные размеры |  |
|  |  | Длина, ±50 мм | 5434 |
|  |  | Ширина, ±50 мм | 4715 |
|  |  | Высота, ±50 мм | 2494 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Хомут на трубу 108, шт. | 22 |
|  |  | Хомут на трубу 27, шт. | 24 |
|  |  | Сфера на трубу 108, шт. | 4 |
|  |  | Труба Ø108х3 мм. | 4 |
|  |  | Труба Ø57х3 мм. | 6 |
|  |  | Заглушка на трубу 108 | 4 |
|  |  | Сетка-лаз центральная | 1 |
|  |  | Сетка-лаз боковая | 2 |
|  |  | Канат с зацепами | 8 |
|  |  | Хомут на трубу 108 |  |
|  |  | Хомут представляет собой конструкцию из двух полухомутов, скрепленных между собой болтовым соединением. Полухомуты изготовлены из полиамида. Хомут служит соединением трубы Ø108 мм и армированного каната Ø16 мм. |  |
|  |  | Сфера на трубу 108 |  |
|  |  | Сфера необходима для соединения двух труб Ø108 мм. Сфера позволяет соединять трубы как вдоль, так и поперек под углом 90˚. Сфера представляет собой конструкцию, состоящую из двух металлических полухомутов, соединенных болтами и двух полусфер, изготовленных из резины. Полухомуты изготовлены из металлического листа толщиной 4 мм. и предназначены для стыковки труб, как вдоль, так и поперек. Скрепляются полухомуты и трубы при помощи болтового соединения. Полусферы образуют шар Ø390 мм. закрывающий место соединения двух труб, защищая играющих детей от зацепов о острые кромки полухомутов. Также шары улучшают внешний вид игрового комплекса. |  |
|  |  | Труба Ø108 мм. |  |
|  |  | Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 108 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. В трубах, которые соединяются со сферой, в местах крепления сфер выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 14 мм, либо пазы размерами 37х14 мм или 32х14мм. Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими. Согнутые трубы имеют радиусы гиба не менее 1100 мм по внутренней стороне. |  |
|  |  | Труба Ø57 мм. |  |
|  |  | Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Трубы стыкуются с трубой Ø108 мм. при помощи хомутов. Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими. Согнутые трубы имеют радиусы гиба не менее 1500 мм по внутренней стороне. |  |
|  |  | Центральная сетка-лаз |  |
|  |  | Сетка-лаз представляет собой плоскую сеть в виде паутины, выполненной из армированного каната Ø16 мм. Сами канаты скреплены между собой пластиковыми литыми хомутами. На концах «лучей» расположены алюминиевые обжимные гильзы. |  |
|  |  | Боковая сетка-лаз |  |
|  |  | Сетка-лаз представляет собой плоскую сеть в виде трапеции, выполненной из армированного каната Ø16 мм. Сами канаты скреплены между собой пластиковыми литыми хомутами. Верхняя часть лаза крепится к каркасу игрового комплекса при помощи хомутов. Нижняя часть изготовлена из цепи. Цепь уходит ниже поверхности площадки и бетонируется. На концах «лучей» расположены алюминиевые обжимные гильзы. |  |