| Наименование товара и примерный эскиз |  |
| --- | --- |
| Дверь входа-выхода |  |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя |  |
| Дверь входа-выхода ограждения предназначенного для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха или учебы с целью организации соревнований и досуга. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Конструктивно изделие должно состоять из стоек, секций забора, двери с замком. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 1000 мм. |  |
| Внешние размеры |  |
| Длина, мм | 3760 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 3200 |
| Комплектация |  |
| Стойки, шт. | 3 |
| Секции заборов, шт. | 5 |
| Дверь, шт. | 1 |
| Стойка |  |
| Стойки представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций заборов. Длина стоек – 4208 мм. Торцы стоек закрыты пластиковыми заглушками. |  |
| Секции заборов |  |
| Секции заборов представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит секций заборов – 1170х1500 мм (4 шт.), 1170х900мм (1 шт.) |  |
| Дверь |  |
| Представляет собой сварную металлоконструкцию из профильных труб (40х25 мм и 25х25 мм). Дверь имеет габариты 1156х2100 мм. Дверь должна иметь возможность проворачиваться в цилиндрических петлях, закрепленных на стойке. На другой стороне двери должен закрепляться замок с ручками |  |