| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Примерный эскиз | Стойки волейбольные с сеткой предназначены для установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Спортивный снаряд может эксплуатироваться круглогодично. Стойки волейбольные с сеткой соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Монтаж спортивного оборудования производится путем установки стоек в стаканы. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Высота стойки (мм), над уровнем площадки (±20 мм) | 2665 |
|  |  | Высота сетки (мм), над уровнем площадки (для мужчин) (±20 мм) | 2430 |
|  |  | Высота сетки (мм), над уровнем площадки (для женщин) (±20 мм) | 2240 |
|  |  | Расстояние между стойками (волейбол) (мм) | 10000…11000 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Сетка | 1 |
|  |  | Стакан, шт. | 2 |
|  |  | Крышка, шт. | 2 |
|  |  | Стойка |  |
|  |  | Металлическая труба длиной 3260 мм размером не менее 76*2 мм. Верхний торец стойки должен быть закрыт полиэтиленовой заглушкой. С одной стороны стойки по осевой линии должны быть предусмотрены несквозные отверстия для последующей приварки шести анкерных болтов, к которым крепится сетка. Для покрытия используется экологически чистое, ударопрочное, антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |  |
|  |  | Сетка |  |
|  |  | Сетка №8. (для площадки шириной 9 м) Синтетический шнур. Диаметр шнура сетки – 3,1 мм. |  |
|  |  | Стакан |  |
|  |  | Стакан выполнен из трубы диаметром не менее 89 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, длиной не менее 585 мм. Снизу приварена пластина из листа толщиной не менее 3 мм диаметром не менее 100 мм с центральным отверстием для оттока воды. |  |
|  |  | Крышка |  |
|  |  | Крышка выполнена из трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, длиной не менее 50 мм. Сверху приварена пластина из листа толщиной не менее 3 мм диаметром не менее 100 мм. Крышки используются на период, когда стойки извлечены из стаканов. |  |