| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол теннисный Примерный эскиз | Конструктивно спортивное оборудование должно представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из грунтозацепов, столешницы. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Высота с сеткой (мм) ±20 мм | 912 |
|  |  | Длина (мм) ±20 мм | 2740 |
|  |  | Ширина (мм) ±20 мм | 1531 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Грунтозацеп, шт. | 6 |
|  |  | Столешница, шт. | 1 |
|  |  | Сетка металлическая, шт. | 1 |
|  |  | Грунтозацеп |  |
|  |  | Грунтозацеп должен представлять собой металлическую конструкцию из листа толщиной 2,5 мм. Угловые грунтозацепы представляют собой усеченный уголок, верхняя часть полками 122х122 мм с отогнутыми краями, для фиксации к столешнице и с отверстиями для фиксации к уголкам столешницы. Угловые грунтозацепы общей длиной 1265 мм после гибки. Центральные грунтозацепы представляют собой усеченный швеллер и соединяют между собой две столешницы с помощью крепежных соединений. Верхняя часть центральных грунтозацепов габаритами 245х67 мм с отгибом, нижняя часть 67х94 мм с отгибом. |  |
|  |  | Столешница |  |
|  |  | Столешница должна состоять из двух плит, размерами 1525*1370 мм, изготовленных из пластика HPL толщиной не менее 12 мм. Снизу по периметру к столешницам должны быть присоединены металлические уголки размером не менее 39*39 мм выполненные из металлического листа толщиной 2 мм, с помощью которых столешница должна крепиться к грунтозцепам резьбовыми соединениями. Уголки крепятся на расстоянии не менее 152 мм от трех краев столешницы снизу. |  |
|  |  | Сетка металлическая |  |
|  |  | Сетка выполнена из металлического листа толщиной не менее 1,5 мм, имеет ребра жесткости по бокам для усиления конструкции. |  |