| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±20 мм) | 4150 |
|  |  | Ширина, мм (±20 мм) | 1500 |
|  |  | Высота, мм (±20 мм) | 2912 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Обойма 108 мм, шт. | 8 |
|  |  | Стойка, шт. | 6 |
|  |  | Рукоход с навесными перекладинами, шт. | 1 |
|  |  | Рукоход наклонный с навесными перекладинами, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм. |  |
|  | Обойма 108 |  |  |
|  |  | Хомут алюминиевый в сборе состоит из двух алюминиевых полуобойм. Размер хомута в сборе 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий. |  |
|  |  | Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. Полуобоймы покрашены порошковой краской. |  |
|  | Рукоход с навесными перекладинами |  |  |
|  |  | Представляет собой сварную конструкцию, состоящую из труб диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. К сварной раме должны подвешиваться на отрезках цепей перекладины в количестве 6 шт., изготовленные из трубы диаметром не менее 33,5 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм. Толщина звена цепи не менее 6 мм. |  |
|  | Рукоход наклонный с навесными перекладинами |  |  |
|  |  | Представляет собой сварную конструкцию, состоящую из труб диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. К сварной раме должны подвешиваться на отрезках цепей перекладины в количестве 6 шт., изготовленные из трубы диаметром не менее 33,5 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм. Толщина звена цепи не менее 6 мм. |  |