| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование «Бревно» Примерный эскиз | 1 | Конструктивно спортивное оборудование должно представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и различных встраиваемых элементов. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Высота (мм) | 600 |
|  |  |  | Длина (мм) | 4000 |
|  |  |  | Ширина (мм) | 164 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Балка 1, шт. | 2 |
|  |  |  | Балка 2, шт. | 2 |
|  |  |  | Стойка 1, шт. | 1 |
|  |  |  | Стойка 2, шт. | 3 |
|  |  |  | Доска 1, шт. | 1 |
|  |  |  | Доска 2, шт. | 1 |
|  |  |  | Доска 3, шт. | 1 |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | Спортивное оборудование «Бревно» |  |
|  |  |  | Спортивное оборудование «Бревно» должно состоять из 3 стоек высотой 1164 мм и одной стойки высотой 864 мм, изготовленных из трубы d=76 мм, толщиной стенки 2 мм с приваренными металлическими пластинами с отверстиями для крепления балок и установленной на нижнем торце трубы пластиковой заглушки. К стойкам, при помощи болтового соединения, должны крепится балки, изготовленные из профильной трубы 60х40х2 мм. Сверху к балкам необходимо крепить, при помощи болтового соединения, фанерные доски изготовленные из ламинированной фанеры ФОФ толщиной 15 мм. Изделие должно иметь один высотный переход с 300 мм и до 600 мм. |  |