| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 12230 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 6860 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 4685 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Горка, шт. | 2 |
|  |  | Стойка горки, шт. | 1 |
|  |  | Канатный лаз, шт. | 32 |
|  |  | Площадка, шт. | 10 |
|  |  | Перекладина, шт. | 16 |
|  |  | Стойка, шт. | 16 |
|  |  | Ограждения, шт. | 28 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Комплекс игровой детский представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1-2019 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1-2019 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Горка |  |  |
|  |  | Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм. Сегментная горка состоит из сегментов в четверть диметра и выката с горки. Сегменты изготовлены из ПНД устойчивому к ультрафиолету. Крепятся сегменты при помощи болтового соединения М8. Крепеж дополнительно защищен антивандальными заглушками. Начало спуска с горки расположено на высоте не менее 2900 мм. от поверхности площадки. |  |
|  | Стойка горки |  |  |
|  |  | Стойка горки изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенок не менее 3 мм. К трубе приварен захват, изготовленный из листа толщиной не менее 4 мм. Горка крепится к стойке при помощи кронштейна. Кронштейн имеет сварную конструкцию и состоит из металлической профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенок не менее 3 мм, захвата из металлического листа толщиной не менее 4 мм и пластин из металлического листа толщиной не менее 6 мм. |  |
|  | Канатный лаз |  |  |
|  |  | Канатный лаз изготовлен из армированного каната Ø16 мм. в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Канатные лазы крепятся к перекладинам при помощи пластиковых хомутов. |  |
|  | Площадка |  |  |
|  |  | Площадка изготовлена из фанеры ФОФ толщиной 18 мм. Лицевая часть площадки шершавая, для лучшего сцепления. Площадка крепится к перекладине при помощи винтов М8. |  |
|  | Перекладина |  |  |
|  |  | Перекладина представляет собой трубу Ø57 мм, стенка 3 мм. С торцов трубы установлены фланцы для крепления к стойкам комплекса. Крепятся винтами М8, по четыре с каждой стороны. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка изготовлена из профильной трубы 80х40 мм. с толщиной стенки 2 мм. В верхней части стойка глушится пластиковой заглушкой, а в нижней части приварен фланец для крепления к грунтозацепам. Покрытие: краска порошковая, цвет согласно дизайн-проекту. |  |
|  | Ограждения |  |  |
|  |  | Ограждение представляет собой раму с установленной в неё металлической сеткой. Рама изготовлена из металлического профиля 40х25 с толщиной стенки 1,5 мм. Металлическая сетка имеет ячейки 55х55 мм с диаметром прутка 5 мм. |  |