| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игровой комплекс Примерный эскиз | Конструктивно игровой комплекс выполнен в виде металлического каркаса из металлических труб Ø108 мм. скреплённых между собой при помощи хомутов. Все лучи сетей сходятся в центре основания конструкции. На металлический каркас одеты сетки из армированного каната Ø16 мм. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек. |  |
|  |  | Габаритные размеры |  |
|  |  | Длина, ±20 мм | 6930 |
|  |  | Ширина, ±20 мм | 7110 |
|  |  | Высота, ±20 мм | 3674 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Хомут на трубу 108, шт. | 35 |
|  |  | Сфера на трубу 108, шт. | 10 |
|  |  | Труба Ø108х3 мм. | 10 |
|  |  | Заглушка на трубу 108 | 6 |
|  |  | Сетка-лаз центральная | 1 |
|  |  | Сетка-лаз боковая | 2 |
|  |  | Хомут на трубу 108 |  |
|  |  | Хомут представляет собой конструкцию из двух полухомутов, скрепленных между собой болтовым соединением. Полухомуты изготовлены из полиамида. Хомут служит соединением трубы Ø108 мм и армированного каната Ø16 мм. |  |
|  |  | Сфера на трубу 108 |  |
|  |  | Сфера необходима для соединения двух труб Ø108 мм. Сфера позволяет соединять трубы как вдоль, так и поперек под углом 90˚. Сфера представляет собой конструкцию, состоящую из двух металлических полухомутов, соединенных болтами и двух полусфер, изготовленных из резины. Полухомуты изготовлены из металлического листа толщиной 4 мм. и предназначены для стыковки труб, как вдоль, так и поперек. Скрепляются полухомуты и трубы при помощи болтового соединения. Полусферы образуют шар Ø390 мм. закрывающий место соединения двух труб, защищая играющих детей от зацепов о острые кромки полухомутов. Также шары улучшают внешний вид игрового комплекса. |  |
|  |  | Труба Ø108 мм. |  |
|  |  | Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 108 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. В трубах, которые соединяются со сферой, в местах крепления сфер выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 14 мм, либо пазы размерами 37х14 мм или 32х14мм. Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими. Согнутые трубы имеют радиусы гиба не менее 3300 мм по внутренней стороне. |  |
|  |  | Сетка-лаз |  |
|  |  | Сетка-лаз представляет собой плоскую сеть в виде паутины, выполненной из армированного каната Ø16 мм. Сами канаты скреплены между собой пластиковыми литыми хомутами. От центра сходящихся лучей отходит канат с присоединённой к нему цепью. На концах «лучей» расположены алюминиевые обжимные гильзы. |  |