| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 11552 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 4637 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 3408 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Сфера 57, шт. | 40 |
|  |  | Горка 1250, шт. | 1 |
|  |  | Площадка 900, шт. | 1 |
|  |  | Полусфера 57, шт. | 14 |
|  |  | Ограждение горки, шт. | 1 |
|  |  | Площадка 900х600, шт. | 1 |
|  |  | Ограждение площадок 900, шт. | 3 |
|  |  | Ограждение площадок 600, шт. | 2 |
|  |  | Фанерный подъем, шт. | 2 |
|  |  | Носовая часть, шт. | 1 |
|  |  | Лаз-труба, шт. | 1 |
|  |  | Лаз вертикальный скошенный, шт. | 2 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Сфера 57 |  |  |
|  |  | Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. |  |
|  | Горка 1250 |  |  |
|  |  | Горка должна состоять из следующих элементов: - связь – 9 шт.; - связь – 1 шт. - скат – 1 шт.; - накладка – 2 шт.; - борт 1 – 2 шт.; - борт 2 – 2 шт.. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 2440*495 мм. На горке должны быть участки скольжения длиной не менее 1595 мм и торможения длиной не менее 530 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. В нижней части после участка торможения скат должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм длиной 2345 мм и высотой не менее 225 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм. Габаритные размеры горки должны быть не менее 530*1965*1345 мм |  |
|  | Полусфера |  |  |
|  |  | Полусфера должна состоять из пластиковой полусферы, кронштейна металлического и заглушек. Полусфера представляет собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 98 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 4 мм. Габариты 170х100 мм высотой не менее 59 мм. Кронштейн выполнены в виде усеченной окружности с вырезами и отогнутыми бортами. Борты имеют загнутые края друг к другу под углом 120 градусов. Отверстия под крепления пластиковой полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм |  |
|  | Площадка 900 |  |  |
|  |  | Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм |  |
|  | Ограждение горки |  |  |
|  |  | Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Боковина должна быть изготовления из ПНД 3х-слойной, толщина пластика 19 мм, высотой общей не менее 938 мм. Две боковины соединены между собой с помощью связи-перекладины из ПНД 3х-слойной толщиной не менее 119 мм, размерами не менее 833х275 мм. В фанерной вставке выполнены два отверстия диаметрами не менее 70 мм на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. |  |
|  | Площадка 900х600 |  |  |
|  |  | Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*600 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*600 мм |  |
|  | Ограждение площадок 900 |  |  |
|  |  | Ограждение состоит из пластиковой панели и двух хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 833х847 мм из ПНД 3х-слойного толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнены два паза размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из пластика, ширина отводов не менее 80 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. |  |
|  | Ограждение площадок 600 |  |  |
|  |  | Ограждение состоит из пластиковой панели и трех хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 533х890 мм из ПНД 3х-слойного толщиной не менее 19 мм. В фанерной панели выполнен паз размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из фанеры, ширина отводов не менее 50 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. В верхней части по центру выполнен отвод для фиксации хомутов шириной не менее 100 мм. |  |
|  | Фанерный подъем |  |  |
|  |  | Фанерный подъем состоит из фанерной панели и восьми хомутов пластиковых. Фанерная панель выполнена габаритами не менее 1769х833 мм из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. В фанерной панели выполнены четыре паза размерами не менее 80х450 мм с радиусами закругления не менее 40 мм. |  |
|  | Лаз труба |  |  |
|  |  | Лаз труба выполнен из фанерных панелей и гофрированной трубы. Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 900 мм. Наружный диаметр гофры не менее 580 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью четырех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее. |  |
|  | Носовая часть |  |  |
|  |  | Представляет собой конструкцию из площадки и панелей, которые соединены между собой с помощью трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Площадка выполнена из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм габаритами не менее 1058х1441 мм. К площадке присоединены две боковины из ПНД 3х-слойной толщиной не менее 19 мм габаритами не менее 1376х1459 мм. |  |
|  | Лаз вертикальный скошенный |  |  |
|  |  | Лаз вертикальный скошенный выполнен из ПНД 3х-слойного толщиной не менее 19 мм, габаритами не менее 2160х740 мм. В панели выполнены 3 отверстия различной конфигурации. Панель усилена конструкциями из трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм, которые соединены с панелью при помощи полусфер. |  |