| Наименование товара и примерный эскиз |  |
| --- | --- |
| Площадка для панна футбола |  |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя |  |
| Ограждение предназначено для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха или учебы с целью организации соревнований и досуга. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Конструктивно ограждение должно состоять из стоек, секций решеток и ворот. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж изделия производится через фланцевое соединение к закладным фундамента. Основной шаг стоек – 2163 мм. |  |
| Внешние размеры |  |
| Длина, (±50 мм) | 7632 |
| Ширина, (±50 мм) | 7201 |
| Высота, (±50 мм) | 1712 |
| Комплектация |  |
| Решетка, шт. | 6 |
| Решетка с проемом, шт. | 2 |
| Стойка одноярусная, шт. | 10 |
| Ворота Панна, шт. | 2 |
| Решетка |  |
| Решетка представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит основных секций решеток – 2000х1500 мм. |  |
| Решетка с проемом |  |
| Решетка представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит основных секций решеток – 2000х1500 мм. Верхняя часть решетки открыта и образует проем с шириной 1950 мм и высотой 650 мм. |  |
| Стойка одноярусная |  |
| Стойка одноярусная представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В нижней части к торцу приварен фланец для крепления к закладным фундамента. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций решеток в один ярус. Длина стоек – 1712 мм. Верхний торец стойки закрыт пластиковой заглушкой. |  |
| Ворота Панна |  |
| Представляют собой сварную металлоконструкцию из стоек, перекладины и решеток. Ворота выполнены в виде встраиваемой секции габаритом 2000х1608 мм. Внутренние размеры ворот Панна1200х700 мм. Стойка (штанга ворот) представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В нижней части к торцу приварен фланец для крепления к закладным фундамента. Длина стоек – 778 мм. Перекладина представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. Перекладина приварена к стойкам (штангам ворот). Длина перекладины – 1354 мм. Решетка представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит основных секций решеток – 2000х1500 мм. К задней части ворот приварены гнутые трубы ø42,3 в количестве 4 шт., для препятствия выкату мяча. |  |