ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Скамья-качалка 302-01.110.20-20

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Скамья *Примерный эскиз |  | Описание |  | Скамья-качалка предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, пляжах, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий. Скамья состоит из двух параллельных стоек и соединяющих их брусков. Стойка же делится на верхний и нижний короб соединённые узлом качания. Конструкция позволяет комфортно качаться вперед-назад, обеспечивая расслабляющий эффект и приятные ощущения. Максимальное отклонение от состояния покоя 18˚. Изделие отличается прочностью, надежностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | Шт. | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Лист стальной 3 мм. Лист стальной 2,5 мм. Лист стальной 2 мм. Резина (буфер, элемент ограничения качания) Круг стальной Ø25 мм. Брусок деревянный 30х60х1600 Стальной крепеж Подшипники | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Короб верхний Короб нижний Узел качания Бруски сиденья | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 1600 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 896 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 886 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Короб верхний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Мм. | 851±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | Мм. | 240±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | Мм. | 793±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Лист стальной 2 мм. Лист стальной 2,5 мм. Стальной крепеж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Верхний короб подвешивается на нижний короб при помощи двух узлов качания. Также на короб устанавливаются бруски сиденья при помощи саморезов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Верхний короб имеет форму кресла (сиденье, спинка) и изготовлен из стальных листов 2.5 мм скрепленных при помощи вытяжных заклепок. Верхний короб подвешен на нижнем коробе при помощи двух узлов качания. Узел качания крепится к коробу через подшипники 80204 ГОСТ 7242-81. Подшипники устанавливаются в кожух, а кожух соответственно крепится к стенке короба на вытяжные заклепки. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Короб нижний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Мм. | 530 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | Мм. | 105 |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота | Мм. | 354 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Лист стальной 2 мм. Лист стальной 2,5 мм. Лист стальной 3 мм. Стальной крепеж |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Нижний короб устанавливается на площадку, крепится на анкера. На нижний короб подвешивается верхний короб при помощи двух узлов качания. |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Нижний короб изготовлен из стальных листов толщиной 2,5 м. Деталь которая непосредственно крепится к основанию изготовлена из стального листа 3 мм. Узел качения крепится к коробу через подшипники 80204 ГОСТ 7242-81. Подшипники устанавливаются в кожух, а кожух соответственно крепится к стенке короба на вытяжные заклепки. В верхней части короба, изнутри, устанавливаются резиновые буферы. Буферы ограничивают движения узла качения и соответственно всей конструкции. |  |  |  |  |
|  |  | Узел качания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 4 шт., по 2 шт. на стойку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Мм. | 575±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | Мм. | 97±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | Мм. | 565±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Лист стальной 2,5 мм. Резина. Круг стальной Ø25 мм. Стальной крепеж Резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепится к верхнему и нижнему коробу па подшипники |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Представляет собой сварную конструкцию из двух параллельных осей и соединяющих их швеллера. На торцах осей устанавливаются подшипники, которые крепятся к коробам, верхнему и нижнему. В нижней части узла установлен буфер из твердой резины. Буфер ограничивает качание скамейки, отклонение не более 18˚ от точки покоя. Узел качания обеспечивает качание скамейки. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Бруски сидения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 19 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1600±10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм. | 60±10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм. | 30±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Брус деревянный, клееный (срощенный). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Согласно дизайн-проекту. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепится к стойкам при помощи шурупов, по 4 шт. на один брусок. Клееный брус по сравнению с обычным брусом меньше коробится, отсутствие сучков и трещин, лучшая геометрия (не скручивается и не криврится). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |