ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Навес 301-01.94.20

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Беседка Лагуна *Примерный эскиз |  | Описание |  | Беседка обладает простой и надежной сборно-разборной конструкцией, что обеспечивает его быстрый монтаж, демонтаж и транспортировку. Конструкция состоит из прочных стальных стоек и перекладин, а также панелей на основе сварной стальной рамы, обшитой деревянным брусом. В беседку встроены две скамейки Беседка используется для благоустройства общественных зон: парков, скверов, пригородных территорий, а также пространств возле административных и жилых зданий. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Труба 50х50х3 мм; Стальной лист 3,0±0,2 мм; Стальной лист 4,0±0,2 мм. Стальной лист 6,0±0,2 мм. Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Стойки Перекладины 1 Перекладины 2 Перекладины 3 Рама Скамейка Деревянная обшивка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 3950 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Глубина | мм. | 2000 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 2850 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Предельно допустимая нагрузка | кг | 800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1075±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм. | 230±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм. | 2910±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Стальной лист 6,0±0,2 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Стойка устанавливается на площадку с заглублением на 40-60 мм. (скрыть анкера и усиливающие косынки). По краям беседки к стойкам крепится рама, по четыре болта на стойку. В верхней части к стойкам крепятся перекладины. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Стойка имеет сварную конструкцию из стальных листов лощиной 6 мм. В нижней части установлен фланец с отверстиями под анкера. Фланец усилен косынками. Выше фланца установлен кронштейн для деревянных брусков скамейки. В верхней части расположен фланец для крепления перекладин. Также по всей длине к стойке приварена полоса из стального листа в 6 мм. Она необходима для крепления рамки и брусков обшивки. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перекладина 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1788±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм. | 200±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм. | 56±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Стальной лист 6 мм. Стальной лист 4 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепление к стойке осуществляется при помощи болтов М10, по 3 шт на стойку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Перекладина представляет собой стальную пластину 1788х200 мм толщиной 6 мм. с приваренными с торцов приварены фланцы для крепления к стойкам. Также по всей длине приварена полоса толщиной 4 мм. для установки брусков обшивки. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перекладина 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 2000±2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм. | 6±0,2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм. | 200±2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Стальной лист | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепление к стойке осуществляется при помощи болтом М10 на каждую стойку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Перекладина представляет собой стальной лист толщиной 6 мм. Перекладина служит для усиления жесткости конструкции. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перекладина 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1788±2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм. | 35±2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм. | 77±2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Стальной лист 4 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепление к стойке осуществляется при помощи болтов М10. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Балка из стального листа 4 мм. Необходима для жесткости конструкции. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Рама |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1984±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм. | 1580±10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм. | 50±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Труба 50х50х3 Стальной лист 3 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепление к стойке осуществляется при помощи болтов М12 по 4 шт на стойку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Рама представляет собой прямоугольник, сваренный из профильных труб 50х50х3. Дополнительно к раме приварены стальные пластины толщиной 3 мм. Пластины необходимы для крепления бруском обшивки. Рама крепится к стойкам и придает жесткость всей конструкции. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Бруски |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 97 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1580±2 1984±2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм. | 60±1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм. | 30±1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Дерево | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Согласно дизайн проекту. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Шуруп 6х30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60 ГОСТ 8486-86 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |