| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карусель Romana 108.27.12 Примерный эскиз | 1 | Конструктивно карусель должна быть выполнена в виде металлического основания с узлом вращения, фанерной платформы, сборных сидений. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, ±20 мм | 1410 |
|  |  |  | Ширина, ±20 мм | 1410 |
|  |  |  | Высота, ±20 мм | 698 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Болт анкерный, шт. | 4 |
|  |  |  | Шпиль в сборе, шт. | 1 |
|  |  |  | Настил, шт. | 1 |
|  |  |  | Поручень, шт. | 1 |
|  |  |  | Сиденье, шт. | 2 |
|  |  |  | Шпиль в сборе |  |
|  |  |  | Представляет собой сборную конструкцию с установленными внутри тремя подшипниками. Один 80210Н ГОСТ 7872-89 и два 80210 ГОСТ 7242-81. Шпиль в сборе позволяет вращаться настилу с установленными на нем сиденьями. Узел вращения состоит из гильзы, из трубы диаметром не менее 108 мм и толщиной стенки не менее 3 мм, длиной не менее 85 мм. К гильзе приварены крышка нижняя и крышка верхняя. Также к гильзе приварен фланец из листа толщиной не меньше 6 мм и диаметром не менее 220 мм. Узел вращения соединен со шпилем. Шпиль выполнен из оси центральной и опоры |  |
|  |  |  | Настил |  |
|  |  |  | Настил должен быть изготовлен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 30мм. Настил должен крепиться к шпилю в сборе при помощи восьми резьбовых соединений. На настил устанавливаются сиденья (на четырех ножках каждое) с помощью резьбовых соединений. |  |
|  |  |  | Поручень |  |
|  |  |  | Поручень изготовлен из трубы Ø57мм с толщиной стенки 2,5мм. К верхней части поручня приварены спицы и кольцо. Спицы должны быть изготовлены из трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8мм длиной 253 мм. Кольцо должно быть изготовлено из трубы диаметром 25 мм с толщиной стенки 1,5мм развернутой длиной 1862 мм. |  |
|  |  |  | Сиденье |  |
|  |  |  | Сиденье должно представлять собой сварную конструкцию, изготовленную из трубы Ø33,5мм с толщиной стенки 2,8мм. На сварную конструкцию должно быть установлено пластиковое сиденье толщиной 19 мм. Стойки скамейки должны устанавливаться на платформу в специальные отверстия и закрепляться при помощи резьбовых соединений. Под серединой каждого сиденья для прочности всей конструкции карусели устанавливаются по две вертикальные стойки с помощью резьбовых соединений. Всего под каждым сиденьем по 4 стойки |  |
|  |  |  | Анкерный болт |  |
|  |  |  | Анкерный болт из комплекта поставки представляет собой анкерный болт по ГОСТ 24379.1-2012 либо аналогичный, с характеристиками не менее М16х500 мм. |  |