| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 4466 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 2904 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 2830 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Сфера 57, шт. | 29 |
|  |  | Горка 1250, шт. | 1 |
|  |  | Площадка 900, шт. | 1 |
|  |  | Ограждение горки, шт. | 1 |
|  |  | Площадка 900х600, шт. | 1 |
|  |  | Ограждение между площадок, шт. | 1 |
|  |  | Ограждение площадок 900, шт. | 2 |
|  |  | Ограждение площадок 600, шт. | 2 |
|  |  | Лаз, шт. | 1 |
|  |  | Панель-скалолаз, шт. | 1 |
|  |  | Лаз-треугольник, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1-2019 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1-2019 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Сфера 57 |  |  |
|  |  | Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. |  |
|  | Горка 1250 |  |  |
|  |  | Горка должна состоять из следующих элементов: - связь – 9 шт.; - связь – 1 шт. - скат – 1 шт.; - накладка – 2 шт.; - борт 1 – 2 шт.; - борт 2 – 2 шт.. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 2440*495 мм. На горке должны быть участки скольжения длиной не менее 1595 мм и торможения длиной не менее 530 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. В нижней части после участка торможения скат должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм длиной 2345 мм и высотой не менее 225 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм. Габаритные размеры горки должны быть не менее 530*1965*1345 мм |  |
|  | Площадка 900 |  |  |
|  |  | Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм |  |
|  | Ограждение горки |  |  |
|  |  | Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Боковина должна быть изготовления из ПНД 3х-слойной, толщина пластика 19 мм, высотой общей не менее 938 мм. Две боковины соединены между собой с помощью связи-перекладины из ПНД 3х-слойной толщиной не менее 119 мм, размерами не менее 833х275 мм. В фанерной вставке выполнены два отверстия диаметрами не менее 70 мм на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. |  |
|  | Площадка 900х600 |  |  |
|  |  | Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*600 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*600 мм |  |
|  | Ограждение между площадок |  |  |
|  |  | В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела детей между площадками с разным уровнем высоты над землей, должно быть установлено вертикальное ограждение размерами не менее 710*295 мм, изготовленное из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм, закрывающий отверстие между площадками. Ограждение площадок должно присоединяться к каркасу обеих площадок с помощью болтовых соединений |  |
|  | Ограждение площадок 900 |  |  |
|  |  | Ограждение состоит из пластика панели и двух хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 833х847 мм из ПНД толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнены два паза размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из пластика, ширина отводов не менее 80 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. |  |
|  | Ограждение площадок 600 |  |  |
|  |  | Ограждение состоит из панели и двух хомутов пластиковых. Панель выполнена габаритами не менее 533х830 мм из ПНД толщиной не менее 19 мм. В выполнен паз размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из ПНД, ширина отводов не менее 50 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. |  |
|  | Лаз |  |  |
|  |  | Лаз состоит из панели и восьми хомутов пластиковых. Панель выполнена: габаритами не менее 1469х833 мм из ПНД толщиной не менее 19 мм. В панели выполнены три паза размерами не менее 80х450 мм с радиусами закругления не менее 40 мм. |  |
|  | Панель скалолаз |  |  |
|  |  | Лаз состоит из панели и восьми хомутов пластиковых. Панель выполнена габаритами не менее 833х1875 мм из ПНД толщиной не менее 19 мм. В панели выполнены 4 отверстия размерами не менее 80х403 мм прямоугольных со скруглениями по углам не менее 20 мм. Расположены прямоугольные отверстия от нижнего края на расстоянии не менее 200 мм первое отверстие, далее остальные отверстия расположены с шагом 250 мм. В верхней части выполнено отверстие в виде усеченного круга диаметром 500 мм, ширина усечена до 450 мм. |  |
|  | Лаз треугольник |  |  |
|  |  | Представляет собой конструкцию из труб диаметром 57 мм с толщиной стенки 3 мм, каждая согнута в двух местах под углами, первый участок с длиной не менее 171 мм, затем гиб под углом 162 градуса, далее прямой участок не менее 547 мм, затем гиб под углом 108 градусов и прямой участок не менее 71 мм. Радиусы гиба не менее 150 мм. Трубы соединены со сферами, расположены с внешней стороны комплекса со стороны лаза-скалолаза, по 4 штуки с каждой стороны, с шагом 600 мм. |  |