| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навес Примерный эскиз | 1 | Конструктивно веранда должна состоять из стоек, платформы с настилом, ограждений и крыши. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, ±20 мм | 2000 |
|  |  |  | Ширина, ±20 мм | 1400 |
|  |  |  | Высота, ±20 мм | 3000 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Стойка левая, шт. | 1 |
|  |  |  | Стойка правая, шт. | 1 |
|  |  |  | Брус строганый 50х50, шт. | 18 |
|  |  |  | Навес |  |
|  |  |  | Навес предназначен для защиты от солнца и состоит из двух стоек и установленных на них деревянных брусков в качестве крыши. Стойки изготовлены из круглой трубы диаметром 57 мм. и толщиной стенки 3 мм. Стойки окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Деревянные бруски имеют сечение 50х50 мм. длиной 1996 мм. Покрытие два слоя лака по дереву для наружных работ. Каждый брусок крепится к стойкам при помощи четырех саморезов 4,2х32 с прессшайбой. |  |