| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский игровой комплекс | Изделие представляет собой сборную металлоконструкцию из отдельных соединительных модулей. Каждый модуль выполнен из металлического листа толщиной 4мм к которому прикручен брус с размерами 100х50х900. Модули соединяются между собой соединительными фланцами, и затягиваются винтами М8. Изделие устанавливается на подготовленный бетонированный участок, и закрепляется к бетону анкерными болтами. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Деревянные элементы покрываются антисептической пропиткой, затем 2 слоя маслом по дереву для наружных работ. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы оцинкованы. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Высота (мм) ±50 мм | 2700 |
|  |  | Длина (мм) ±50 мм | 5440 |
|  |  | Ширина (мм) ±50 мм | 4990 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Рама радиусная малая | 10 |
|  |  | Рама короткая | 4 |
|  |  | Рама средняя | 4 |
|  |  | Рама длинная | 2 |
|  |  | Лаз канатный | 1 |
|  |  | Ограждение | 1 |
|  |  | Горка | 1 |
|  |  | Рукоход | 3 |
|  |  | Рама радиусная малая |  |
|  |  | Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде дуги и имеет внешние размеры 508х508х800. |  |
|  |  | Рама короткая |  |
|  |  | Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде прямого участка и имеет размеры 100х408х800. |  |
|  |  | Рама средняя |  |
|  |  | Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде прямого участка и имеет размеры 100х1020х800. |  |
|  |  | Рама длинная |  |
|  |  | Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде прямого участка и имеет размеры 100х1326х800. |  |
|  |  | Лаз канатный |  |
|  |  | Лаз представляет собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса. Размеры 500х1000х1950. Канатная сетка изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). Нижняя часть сетки крепится анкерными болтами; верхняя – закрепляется на площадке с помощью резьбовых соединений. |  |
|  |  | Ограждение |  |
|  |  | Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на платформе и состоит из: Боковины 2шт Перекладины 2шт Перегородки 2шт Боковина представляет собой гнутую металлическую трубу Ф33.5 окрашенной полимерной порошковой эмалью, в которой есть места крепления для перекладины и кронштейны, через которые боковина крепится к комплексу. Перекладина представляет собой трубу Ф33.5 окрашенной полимерной порошковой эмалью, которая обжата с двух сторон для присоединения к боковине. Перегородка представляет собой поперечный разделитель, который присоединятся к игровому комплексу через кронштейны и соединятся в средней части перекладины. |  |
|  |  | Горка |  |
|  |  | Горка представляет собой пластиковое изделие, с размерами 1025х1765х300мм, в которой участок для скатывания выполнен виде волны и состоит: Кронштейна 1шт Панели 1шт Пластины 1шт Кронштейн представляет собой переходным элементом, который присоединятся к горке и к игровому комплексу. Панель представляет собой элементом безопасности для детей на стартовом участке. Пластина прикручивается к горке и служит для закрепления горки к бетону с помощью анкерных болтов. |  |
|  |  | Рукоход |  |
|  |  | Представляет собой гнутую трубу Ф33.5 на концах которого приварены кронштейны. |  |